无刷跑步机系统错误信息提示说明

E01：表示电子表与电控通讯异常现象提示

| E01常见问题解决方法 | 上下控主连接线接口有松脱 | 重新加固连接线接口 |
| --- | --- | --- |
|  | 上下控主连接线坏 | 更换上下控主连接线 |
|  | 电子表坏 | 更换电子表 |
|  | 控制器损坏 | 更换控制器 |

E02：表示下控侦测反转、缺相或过温信息提示

| E02常见问题解决方法 | 三相/主电机线序接反、缺相、插头松脱 | 断电检查线序与插头，按厂家要求重接并固定 |
| --- | --- | --- |
|  | 电机绕组异常、电缆断线导致缺相 | 测量电机与线束，异常则更换电机或线束 |
|  | 下控温度过高检测或温控策略异常 | 检查安装散热、环境温度；仍频繁报则下控检修更换 |

E03：表示下控侦测马达过流、堵转保护信息提示

| E03常见问题解决方法 | 跑带张紧过大、跑偏，阻力异常、滚筒卡滞 | 检查跑步机结构是否正常 |
| --- | --- | --- |
|  | 负载过大、坡度等导致长期超额定电流运行 | 在额定工况内使用 |
|  | 下控限流系统故障 | 更换下控，待维修 |

E05：表示下控侦测电压异常保护信息提示

| E05常见问题解决方法 | 电网电压过低/过高或尖峰干扰 | 测输入电压波形；必要时加装稳压/滤波装置 |
| --- | --- | --- |
|  | 供电回路接触不良（插头、继电器、线缆压降大） | 检查电源插座、线径、接头紧固 |
|  | 下控采样或电源回路硬件故障 | 更换下控，待维修 |

E07：电子表安全锁未放好提示

| E07或---常见问题解决方法 | 红色高斯磁铁脱落 | 重新放置磁铁 |
| --- | --- | --- |
|  | 上表故障 | 更换上表 |
|  | 按键板干簧管故障 | 更换按键板 |

E08：表示功率管击穿防爆冲保护信息提示

| E08常见问题解决方法 | 功率电晶体击穿，控制器损坏 | 更换控制器 |
| --- | --- | --- |