有刷跑步机系统错误信息提示说明

E01：表示电子表与电控通讯异常现象提示

| E01常见问题解决方法 | 上下控主连接线接口有松脱 | 重新加固连接线接口 |
| --- | --- | --- |
|  | 上下控主连接线坏 | 更换上下控主连接线 |
|  | 电子表坏 | 更换电子表 |
|  | 控制器损坏 | 更换控制器 |

E02：表示主电机开路现象提示

| E02常见问题解决方法 | 主电机线未接或松脱 | 重新加固主电机连接线 |
| --- | --- | --- |
|  | 主电机开路，损坏 | 更换电机 |
|  | 控制器开路，损坏 | 更换控制器 |

E03：表示下控侦测马达过流保护信息提示

| E03常见问题解决方法 | 跑步机负载超出马达的额定工作电流 | 建议在马达的额定工作电流范围内 |
| --- | --- | --- |
|  | 跑步机与马达组装结构出问题，造成马达阻力或堵死现象 | 检查跑步机结构是否正常 |
|  | 下控限流系统故障 | 更换下控，待维修 |

E05：表示下控侦测马达过压保护信息提示

| E05常见问题解决方法 | 用户电网电压不稳，尖峰电压很高 | 需要增加外部滤波稳压器 |
| --- | --- | --- |
|  | 轮径值设置错误 | 重新设置轮径值尽量不要超过电机额定电压； |
|  | 轮径值设置错误控制器损坏 | 更换下控，待维修 |

E07：电子表安全锁未放好提示

| E07或---常见问题解决方法 | 红色高斯磁铁脱落 | 重新放置磁铁 |
| --- | --- | --- |
|  | 上表故障 | 更换上表 |
|  | 按键板干簧管故障 | 更换按键板 |

E08：表示功率管击穿防爆冲保护信息提示

| E08常见问题解决方法 | 功率电晶体击穿，控制器损坏 | 更换控制器 |
| --- | --- | --- |